# Строим свой программатор для PIC18F14K50

© Тимофей Николаенко, 2012;	редакция 24.06.2012

## 0. Вместо введения

Ограничимся традиционным «высоковольтным» ICSP.

Особенностями кристалла PIC18F14K50 в этом смысле являются нестандартные требования по питанию:

- Номинальное напряжение «высокого уровня» на выводах PGD, PGC должно быть 3.3 В, и не должно превышать VUSB + 0.3 В (в свою очередь, VUSB не должно превышать 4.0 В);

- Напряжение программирования на ноге MCLR должно быть в пределах от 8.0 до 9.0 В (а никак не 12 В, как во многих PIC16F).

Поэтому далеко не все самодельные программаторы безопасны для этого чипа!

## 1. Идеология программирования контроллера

Согласно «PIC18F1XK50/PIC18LF1XK50 Flash Memory Programming Specification», в PIC18F14K50 используется довольно красивый метод программирования, который коротко можно сформулировать как «контроллер программирует сам себя»!

Отлично! Но откуда же тогда берется самая «первая» его программа?

А ответ таков, что она создается «на лету»!

А именно, как и в обычном ICSP, для связи программатора с контроллером используется 2 провода: провод PGC (тактовый сигнал) и провод PGD (линия для передачи данных). Линией PGC управляет исключительно программатор, а линией PGD – как программатор, так и контроллер. Линию PGD целесообразно подтянуть через резистор (порядка 1 кОм) к +3.3 В (как программатор, так и контроллер – если его «спрашивают» – могут устанавливать на этой линии низкий уровень).

Используя линии PGD и PGC программатор может посылать контроллеру 20-битные команды, состоящие из 4 битов «кода операции» и 16 битов ее «параметров». Из 16 возможных операций используются только 10:

из которых самая «идейная» имеет код 0000. Получая ее, контроллер воспринимает 16 битов ее параметров как машинный код для исполнения!

### 1.1. Физический формат команды записи в память

Физически отправка команд осуществляется так: переводим PGC из 0 в 1, ждем время P3 (не менее 15 нс), устанавливает на линии PGD «1» или «0», переводим PGC из 1 в 0, ждем время P4 (не менее 15 нс) и можно слать контроллеру следующий бит. Как биты «кода операции», так и ее параметров отсылаются начиная с самого младшего. Ниже приведен рисунок для случая отправки команды 1101 (бинарн.) с параметрами 3C, 40 (шестнадцатерич.; в двоичной системе 3C = 0011 1100, 40 = 0100 0000):

Время P2 (период тактового сигнала) должно быть не менее 1 мс.

### 1.2. Адресация памяти

Для записи и чтения из памяти контроллера (на адреса которой отображены как собственно память программы (“program Flash memory”), так и слова конфигурации (“Configuration words”) и прочие служебные области) ее адресация осуществляется при помощи специального 24-битного (в PIC18F14K50 актуальны только его 22 младшие бита) регистра TBLPTR

Этот регистр доступен программе контроллера, а его значения могут (и должны) меняться путем исполнения пары команд MOVLW (записать число в регистр W) и MOVWF (записать значение регистра W в указанный адрес памяти). Как мы уже знаем, заставить контролер исполнить команды MOVLW и MOVWF да еще и с необходимыми параметрами поможет ICSP команда с кодом 0000.

Например, чтобы выполнить стирание ВСЕЙ-ВСЕЙ информации в чипе (код программы, данные программы, все флаги, включая флаги защиты кода), нужно по линиям PGC и PGD отправить в контроллер следующий «трактат»:

Первых 6 команд здесь занимаются тем, что вносят в регистр TBLPTR значение 0x3C0005 – адрес памяти, в который 7-я команда (с кодом 1100) помещает значение 0x0F, затем еще 6 команд заносят в TBLPTR значение 0x3C0004, а следующая команда (снова таки, с кодом 1100) помещает по этому адресу значение 0x8F. Помещение в ячейки памяти 3C0005h:3C0004h значения 0F8Fh и служит контроллеру сигналом того, что нужно выполнить BULK ERASE (очистку ВСЕГО-ВСЕГО). Эта операция требует определенного времени (десятки миллисекунд), в течении которого на линии PGD должен быть лог. «0».

BULK ERASE – очень важная операция, так как позволяет снять защиту от чтения для всех участков кода (а заодно, и стереть эти самые участки).

Пользуясь случаем, отметим, что «стертая» память заполняется значениями «лог. 1», т.е., 0xFFFF. Записывание в память сводится к обнулению «лишних» единичек.

Примечание: Если Ваш контроллер делает вид, что у него во всех разделах памяти записаны лог. «0», то весьма вероятно, что включена та самая «защита от чтения»

### 1.3. Буферы работы с памятью: буфер записи

Если Вы используете команды записи (Table Write; Table Write, post-increment by 2; Table Write, start programming, post-increment by 2; Table Write, start programming) для записи в «обычное» (а не «специальное» вроде 3C0005h:3C0004h) место памяти (например, для записи кода программы), то недостаточно просто выполнить команду Table Write. Дело в том, что она просто поместит переданный ей аргумент в буфер

Напротив, команда записи «Table Write, start programming» присовокупит переданный ей аргумент в буфер (длинной до 16 байт, т.е., 8 слов у PIC18F14K50) и запишет  накопленный буфер в физическую память.

Вот пример записи одного слова:

Первые три «дополнительные» команды нужны здесь для того, чтобы разрешить модифицировать память. Это достигается установкой нужных значений битов EEPGD, CFGS и WREN регистра EECON1:

Смысл значений его битов таков:

Чтобы записать 8 слов сразу, нужно выполнить 7 команд «Table Write, post-increment by 2» (или «Table Write», но тогда нужны дополнительные для увеличения TBLPTR на 2 для перехода к следующему слову), а для последнего слова – «Table Write, start programming, post-increment by 2» (или «Table Write, start programming»).

### 1.4. Буферы работы с памятью: буфер стирания

Кроме 16-байтного (у PIC18F14K50) буфера данных, есть еще буфер для стирания памяти – заполнение ее 64-байтного (в случае PIC18F14K50) куска значениями «лог. 1» (словами 0xFFFF). Операцию стирания нужно выполнять с любым фрагментом перед тем, как Вы собираетесь записать туда новые значения. В противном случае, на те места, куда Вы будете записывать лог. «0», он запишется, а лог. «1» запишется в требуемое место только в том случае, если она уже была записана там ранее (это связано с особенностями построения flash-памяти). Поэтому, перед записью блока памяти его и нужно сначала стереть.

Опытным путем обнаружилось, что адрес блока для стирания должен быть кратен размеру буфера стирания (64 байтам у PIC18F14K50).

В следующем примере

на шаге 1 из всевозможных «памятей» выбирается память программы:

BCF EECON1, CFGS – Flash program / EEPROM, а не слова конфигурации,
BSF EECON1, EEPGD – именно Flash program, а не EEPROM,

шаг 2 нужен, если мы хотим прочитать (не потерять) данные, которые были ранее записаны в блоке, подлежащем стиранию,

на шаге 3 устанавливаем TBLPTR на начало блока для стирания,

на шаге 4 разрешается доступ к памяти контроллера на запись (устанавливаем флаг WREN регистра EECON1 командой BSF EECON1, WREN) и конкретизируется тип изменения парями – «стирание» (BSF EECON1, FREE),

на шаге 5 команда BSF EECON1, WR запускает процесс стирания,

шаг 6 – непрерывно считываем значение регистра EECON1 и ждем, пока контроллер не установит его бит WR в «0», сигнализируя, что процесс стирания закончен,

на шаге 7 выполняются уже знакомые нам операции записи слов в буфер и записи буфера в память,

на шаге 8 закрывается доступ к памяти на запись.

Обратите внимание на использование команды 1111 для записи последнего слова (в отличие от 1101 при записи предыдущих).

### 1.5. Физический формат команды чтения из памяти

Чтение осуществляется идейно так же, как и запись: сначала устанавливаем в TBLPTR адрес желаемой ячейки памяти, а затем выполняем одну из команд чтения: «Table Read», «Table Read, post-increment», «Table Read, post-decrement», «Table Read, pre-increment» (три последние из которых, в отличие от первой, еще и изменяют значение TBLPTR на 1).

Однако, сразу же нужно заметить важное отличие: записывать, как мы видели, можно только целое слово (16 бит в случае PIC18F14K50); считывать же можно только байтами (8 бит в случае PIC18F14K50).

Другое важное отличие состоит в том, что для операций чтения TBLPTR может иметь любое значение, тогда как в операциях записи (‘write’-операции с припиской ‘program’) и стирания его значение должно быть кратно размеру буфера записи или буфера стирания соответственно.

При этом в отличие от команд записи, 8 тактов линии PGC после подачи одной из 4-битных команд чтения ничего «интересного» не происходит – мы обязаны удерживать линию PGD в состоянии лог. «0» (контроллер же в это время как раз будет читать свою память). На оставшиеся 8 из 20 тактов мы должны предоставить уровень линии PGD в распоряжение контроллера – дать ему возможность устанавливать на ней уровень сигнала. Устанавливаемые им значения и будут битами прочитанного из памяти «полуслова» (т.е., байта).

Пример команд, посылаемых контролеру для чтения байта из памяти:

В отличие от операции записи, все адресное пространство контролера может быть считано единым образом (биты EECON1 выставлять не нужно!).

Наконец, можно вспомнить про команду 0010 «Shift out TABLAT register», выводящую на линию PGD не содержимое ячейки памяти, указываемое регистром TBLPTR, а байт, находящийся в регистре TABLAT. Наличие такой команды очень удобно, если нужно, например, считать состояние какого-либо из регистров контролера, например:

(фрагмент ),

где MOVF EECON1, W, 0 помещает содержимое регистра EECON1 в регистр W (поскольку присутствует последний 0), а MOVWF TABLAT переносит значение регистра W в TABLAT (в наборе команд PIC нет одной команды для копирования байта из регистра в регистр напрямую, минуя регистр W), а затем команда 0010 выводит содержимое TABLAT на линию PGD:

### 1.6. Доступ к «специальной» памяти: слова конфигурации

Считываются слова конфигурации как обычная память – они расположены начиная с адреса 0x300000:

У PIC18F14K50 всего 7 слов конфигурации, из которых «жизненно важным» является, конечно, CONFIG1H (старший байт слова №1), 4 младших бита которого содержат настройки тактового генератора контроллера:

и потому их значение должно быть адекватно аппаратной реализации тактового генератора (RC-цепь, кварц, …).

Также, нужно отметить биты, отвечающие за защиту кода от чтения/записи:

Последнее из слов, «device ID» (код серии контроллера) не может быть изменено и доступно только для чтения.

В отличие от операции чтения, записываются слова конфигурации, если верить спецификации, несколько особым образом, а именно:

Однако, практика показала, что при установке TBLPTR на адрес любого из слов конфигурации и попытке выполнить после этого команду записи 1111, все доступные для изменения биты слов конфигурации зануляются! – включая биты защиты кода от чтения, в результате чего все байты всех разделов памяти контроллера читаются как нули.

Более адекватную инструкцию по редактированию слов конфигурации удалось найти в даташите на сам контроллер:

Т.е., вместо команды записи 1111 (‘write’ + ‘start programming’) здесь предлагают использовать метод записи через установку в состояние 1 бита WR регистра EECON1. Но в таком случае, перед установкой бита WR в регистр TABLAT нужно поместить значение записываемого байта. Практика показала, что если делать это путем выполнения команд MOVLW, MOVF, то в слово конфигурации записываются только младшие биты регистра TABLAT. Поэтому, был выбран «обходной» вариант – использовать команду записи 1100: поместить слово в буфер записи, не производя записи в физическую память. Это слово целесообразно построить из двух одинаковых байт, чтобы не переживать, в ячейку памяти с четным (в случае со словами конфигурации при записи в ячейку с четным адресом старший байт слова игнорируется) или нечетным (игнорируется младший байт слова) адресом мы собираемся писать.

Метод записи через бит WR действительно оказался работоспособен при условии при использовании команды записи 1100.

Таким образом, для записи слова конфигурации можно использовать следующий алгоритм:

- установить бит EEPGD регистра EECON1 в 1,

- установить бит CFGS регистра EECON1 в 1,

- установить бит WREN регистра EECON1 в 1,

- внести адрес нужного байта в TBLPTR (например, 0x30:0x00:0x05 – старший байт 3-го слова конфигурации),

- отправить контроллеру команду записи 1100 с аргументом в виде слова из двух одинаковых байт,

- установить бит WR регистра EECON1 в 1,

- считывать регистр EECON1 до тех пор, пока контроллер не установит его бит WR в 0, сигнализируя о завершении записи слова конфигурации.

Наконец отметим, что кроме настроек тактового генератора, на этапе тестирования контроллера удобно установить бит MCLRE в значение «0» (для этого – записать значение 08 в ячейку 0x30:0x00:0x05 слов конфигурации). В противном случае (когда MCLRE = 1, каковым он является по умолчанию после BULK ERASE), контроллер не будет запускаться, пока Вы не подтяните ножку MCLR/RA3 к плюсу питания. Это не очень удобно, так как требует отсоединения этой ножки от программатора.

24.4 ID Locations

Eight memory locations (200000h-200007h) are designated as ID locations, where the user can store checksum or other code identification numbers. These locations are both readable and writable during normal execution through the TBLRD and TBLWT instructions or during program/verify. The ID locations can be read when the device is code-protected.

## 2. Аппаратная реализация

## 3. Программа-программатор для компьютера

Построим теперь на Delphi простейшую программу для управления сигналами на ножках контроллера и его программирования.

Минимальный «джентльменский» набор функций такой программы:

- BULK ERASE,

- Считывать всю память программы, считывать слова конфигурации (реализуется однотипно!),

- Записывать память программы,

- Записывать слова конфигурации.

Дополнительно можно реализовать работу с EEPROM контроллера.

### 3.1. Архитектура

Наинизший уровень (0) – установка значений на линиях VDD, VPP, PGC и PGD, а также – опрос линии PGD.

Уровень 1 – отправить контроллеру 20-битную команду с заданными аргументами; прочитать байт от контроллера;

Уровень 2 – последовательности команд для BULK ERASE, чтения байта, стирания буфера, записи буфера, записи слов конфигурации

### 3.1. Чтение .hex файла

Как правило, компиляторы языков высокого уровня выдают машинный код  программы для микроконтроллера в виде .hex файла. Его формат довольно простой и неплохо описан в Wikipedia (Intel HEX):

- Все числа записываются в шестнадцатиричном представлении, т.е., 2 текстовых символа представляют собой 1 байт;

- Каждая строка начинается с двоеточия,

- затем идет 2 символа (len) – сколько байт данных записано в данной строке,

- затем – 4 символа (addr) – по какому адресу нужно записать байты данных, записанные в данной строке,

- затем – 2 символа (typ) – род информации, представленной байтами данных в данной строке:

  - 00 – просто данные, которые нужно записать в ячейку с адресом addr;

  - 01 – это последняя запись в файле, можно заканчивать его читать;

  - 02 – На практике этот тип пока что не встречался 

  - 03 – На практике этот тип пока что не встречался 

  - 04 – изменить точку отсчета адреса для последующих записей. Это важная команда, так как некоторые компиляторы могут захотеть разделить два куска кода «пустыми» словами (0xFFFF). Из-за того, что «пустой» – естественное состояние слова в стертой памяти контроллера, в .hex файл не пишутся команды «записать 0xFFFF по такому-то адресу», а вместо этого дается команда «дальше пишем, пропустив такие-то адреса».
Если после записи с типом 04 не идет еще одной записи с типом 04 (а учитывая размер памяти контроллеров, скорее всего запись типа «04» будет именно «одинока»), то два байта данных из данной строки следует принять как новую «точку отсчета» для всех последующих адресов.

  - 05 – следующие 4 байта определяют начальную точку отсчета для адресов всех последующих записей типа 00. На практике этот тип пока что не встречался 

- Затем – len пар символов, определяющие len байт данных,

- Затем – 2 символа – контрольная сумма.

The low-order 21 bits allow the device to address up to 2 Mbytes of program memory space. The 22nd bit allows access to the device ID, the user ID and the Configuration bits.